- 首先根据室外温湿度传感器得知当前的区域是三个维度中分别对应什么：

- 炎热/温和/寒冷

- 湿润/干燥

- 多风/少风

- 春夏秋冬/季节

- 显示在web端上

- 然后在用户自适应模式下 会根据传感数据处于以下7种策略之一

- 防雨模式/保温模式/通风采光 通风遮光 防风采光 防风遮光/用户习惯

- 在web端显示相应的内容。

- 具体来说，逻辑如下：

- 如果有雨  那么一定是防雨模式

- 接下来，如果用户在这段时间开窗的概率超过某一个极大的阈值，那么用户习惯模式（这个依旧按照之前的算法独立计算和预测，保持预测的显示什么的）

- 接着 如果内外温差过大 且内温是23-27之间 那么是保温模式

- 其他4个情况下 按照气候先验矩阵做后验概率计算。

- 选择自适应模式后具体流程如下：

- 在窗户开机时，通过wifi得到城市+询问AI  得到当前位置处于下面几种气候之一：

| 气候类型 | 通风 | 防风 | 采光 | 遮光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炎热湿润 | 0.80 | 0.45 | 0.40 | 0.85 |
| 炎热干燥 | 0.55 | 0.70 | 0.35 | 0.90 |
| 夏热冬冷 | 0.80 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
| 温和湿润 | 0.75 | 0.40 | 0.75 | 0.45 |
| 寒冷干燥 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | 0.25 |
| 寒冷湿润 | 0.20 | 0.90 | 0.70 | 0.30 |
| 沿海强风 | 0.65 | 0.95 | 0.40 | 0.80 |

- 上面是预设的先验矩阵，也就是第一次开机时的计算依据。

- 接下来开始学习：

- 季节修正：根据当前的日期得到当前的季节，

- 夏季 通风 +0.15防风 +0.05采光 -0.10遮光 +0.20

- 冬季 通风 -0.15防风 +0.10采光 +0.20遮光 -0.10

- 等等 修正上面的先验概率

- 根据传感器数据权重再修正，每5秒计算一次矩阵，每五分钟重新检验一次模式

- 这样可以展示这个气候矩阵，然后解释是自学习的