赛题选择：乐鑫科技赛道

作品名称：灵窗智控——基于多源环境感知与云边协同的无接触智能百叶窗系统

作品关键词：ESP32-P4-Function-EV-Board；多源传感器融合；边缘计算；视觉手势识别；云边协同；自适应控制；智能家居；建筑节能。

主控采用带PSRAM的ESP32-P4版本，加入ESP32-C6-MINI-1 模组

，以满足摄像头图像缓存、手势识别、Wi-Fi通信和多任务运行需求。

应用领域：智能家居、建筑环境控制、节能减排、智慧社区、智慧城市、无接触人机交互。

作品创意：本作品面向住宅、宿舍、教室、办公室等室内场景，设计一套具备环境感知、无接触交互、本地安全控制和云端智能决策能力的智能百叶窗系统。

系统通过雨水、室内外温湿度、光照、空气质量等传感器实时获取环境状态，并利用ESP32-P4完成本地数据融合和安全决策。当检测到降雨、强光、室内闷热或空气质量异常时，系统能够自动调节百叶窗叶片角度。

用户还可通过抬手、张掌、握拳等视觉手势进行无接触操作。例如，抬起张开的手掌并保持一定时间可触发关窗，握拳可暂停百叶窗运动，左右挥手可调整叶片角度。

设备通过外接的Wi-Fi连接IoT平台和云端大模型。大模型负责理解用户的自然语言需求并生成高层控制策略，ESP32-P4负责对策略进行安全校验并驱动百叶窗执行。

核心痛点与创新：

传统窗户和百叶窗主要依赖人工操作，用户离家后无法及时应对突发降雨、强光和室内空气质量下降等情况。同时，在厨房、卫生间、实验室或用户双手持物时，接触式开关使用不便。

本作品的主要创新包括：

1. 多源环境感知与融合决策

系统融合雨水、室内外温湿度、光照和空气质量等数据，不再依赖单一阈值进行控制。

例如：室内温度较高、室外温度较低且没有下雨时，增大叶片开度；光照过强时，减小叶片开度以降低太阳辐射；检测到降雨时，无论当前处于何种模式，均优先关闭百叶窗；室内空气质量较差但室外污染严重时，不执行开窗通风。

2. 本地视觉手势无接触控制

利用ESP32-P4连接摄像头，并基于ESP-WHO或ESP-DL运行轻量手势识别模型，实现无接触控制。

建议第一版识别以下三种高区分度手势：举起张开的手掌并保持约1秒：关闭百叶窗；握拳并保持约1秒：暂停当前动作；手掌左右移动：增大或减小叶片角度。为降低误触发风险，系统采用连续多帧确认、指定识别区域、置信度阈值和动作冷却时间等机制。

3. 云边协同双层控制架构

系统采用“云端智能决策＋本地安全控制”的双层架构。

云端大模型负责：理解用户自然语言需求；生成通风、遮阳、睡眠和节能模式；分析历史环境数据；提供个性化控制建议；解释系统动作原因。

ESP32-P4本地负责：降雨保护；传感器数据采集与融合；手势识别；电机控制；限位保护；云端指令安全校验；断网情况下的基础自动控制。即使云端服务不可用，系统仍可独立完成降雨关窗、光照调节和本地手势操作。

4. 自适应叶片角度控制

系统根据光照、温湿度、空气质量和用户偏好，动态调整百叶窗叶片角度，在安全条件下综合兼顾：自然通风；遮阳；室内采光；用户舒适度；建筑节能。

当前缩比模型采用单组叶片同步控制，因此主要实现多目标协调调节。后期可以将百叶窗划分为上下两个独立区域，分别控制上部通风和下部遮阳，从而获得更细粒度的气流方向控制能力。

5. 大模型指令的本地安全仲裁

云端大模型不直接输出电机PWM，而是输出结构化控制策略，例如：

{

"mode": "night_ventilation",

"target_angle": 25,

"priority": "comfort",

"reason": "保持少量通风并减少夜间直吹"

}

ESP32-P4接收指令后，先检查降雨、限位和设备状态，再决定是否执行。

例如，用户发出“下雨时也打开百叶窗”的指令，ESP32-P4会优先执行用户指令

技术实现

边缘感知

在感知层部署以下模块：

雨水传感器：检测降雨并触发本地关窗保护；

室内温湿度传感器：检测室内热环境；

室外温湿度传感器：判断自然通风是否有利；

BH1750光照传感器：判断遮阳和采光需求；

空气质量传感器：检测CO₂、VOC或PM2.5；

摄像头：采集手势图像；

叶片角度传感器或限位开关：检测实际机械状态。

ESP32-P4实时采集传感器数据，完成滤波、异常值剔除、状态判断和多源信息融合。

检测到降雨等安全事件后，ESP32-P4可在本地快速发出关闭指令，不需要等待云端响应。

智能决策

ESP32-P4利用双核RISC-V处理器和FreeRTOS完成多任务调度，并运行：

环境数据采集任务；数据滤波与融合任务；视觉手势识别任务；本地安全控制任务；百叶角度控制任务；网络通信任务；云端指令解析任务；状态显示和日志任务。

第一版自适应控制可以采用规则控制、加权评分和回差控制。

例如：

降雨：叶片关闭至安全角度；光照高于设定值：减小开启角度；室内温度较高且室外温度更低：增大开启角度；用户处于睡眠模式：限制最大开启角度；用户连续手动调整到相似角度：逐步更新该模式下的默认参数。

视觉手势交互

系统通过摄像头识别用户手势，实现无接触控制。

识别流程为：

摄像头采集图像
→ 手部检测
→ 手势分类
→ 连续多帧确认
→ 生成操作指令
→ 本地安全校验
→ 控制百叶电机。

为了避免用户抬手、拿物品或从摄像头前经过造成误触发，系统设置以下保护条件：

手势必须位于指定识别区域；识别置信度达到设定阈值；连续保持0.8至1秒；相同指令执行后进入2至3秒冷却时间；开窗类手势必须通过雨水和安全状态检查。

云端互联与交互

设备通过外接ESP32-C5 的Wi-Fi连接云端。

建议采用：

ESP RainMaker：设备接入、状态同步、远程控制和OTA升级；

MQTT或HTTPS：设备与服务器之间的数据通信；

乐鑫AI Gateway、硬件对话智能体或文心大模型：自然语言理解与策略生成；

RainMaker App、微信小程序或Vue/React Web页面：用户界面。

用户可以通过手机或Web端：

查看温度、湿度、光照、空气质量和百叶角度；

切换自动、节能、睡眠、离家和手动模式；

远程调节百叶窗；

接收降雨、设备异常和空气质量预警；

使用自然语言设置控制偏好。

执行控制

缩比模型采用高扭矩金属齿轮舵机或减速电机驱动百叶窗公共连杆，使所有叶片同步转动。

基本控制结构为：

ESP32-P4

→ PWM或方向控制信号
→ 舵机或电机驱动模块
→ 百叶窗连杆
→ 叶片角度变化。

电机采用独立电源供电，并与ESP32-P4共地。系统可增加限位开关、磁编码器或旋转电位器，实现角度反馈和防止机械超程。

技术架构

感知层

雨水传感器；

室内外温湿度传感器；

BH1750光照传感器；

CO₂、VOC或PM2.5空气质量传感器；

摄像头；

叶片角度传感器；

限位开关。

传输层

ESP32-C6-MINI-1 模组内置2.4 GHz Wi-Fi和Bluetooth5 Low Energy。

系统主要使用：

Wi-Fi；MQTT；HTTPS；WebSocket可选。

边缘控制层

核心采用ESP32-P4，负责：多传感器数据采集；数据滤波和融合；手势视觉识别；本地安全状态机；自适应角度计算；舵机或电机控制；云端指令接收与校验；断网降级运行。

云端智能层

云端平台负责：设备状态管理；历史数据存储；大模型自然语言理解；个性化控制策略生成；异常原因解释；节能建议；APP和Web端数据展示。

执行与反馈层

舵机或减速电机；百叶公共连杆；叶片角度反馈；RGB状态灯；OLED或LCD显示屏；蜂鸣器；手机和Web端执行结果反馈。

软件及开发环境

建议采用以下软件环境：

ESP-IDF v5.5.2；C/C++；ESP-IDF内置FreeRTOS；ESP-WHO或ESP-DL；ESP RainMaker；MQTT或HTTPS；AI Gateway、硬件对话智能体或文心大模型；Vue或React Web前端；OTA远程升级。

正式参赛版本建议使用ESP-IDF，不建议只使用Arduino IDE。ESP-IDF更适合多任务调度、摄像头驱动、网络重连、日志管理和OTA升级。

主要工作模式

自动模式

根据雨水、温湿度、光照和空气质量自动调节叶片角度。

节能模式

优先利用自然通风和自然采光，减少空调与照明能耗。

睡眠模式

限制最大开启角度，降低电机速度和提示音，避免夜间强光和过度通风。

离家模式

优先保障安全，检测降雨和环境异常后自动关闭百叶窗并发送通知。

手势模式

用户通过张掌、握拳和左右移动手掌实现无接触控制。

手动模式

用户通过APP、Web端或本地按键直接调节叶片角度，但降雨保护和限位保护始终有效。

典型应用场景

场景一：突发降雨自动关闭

百叶窗处于开启状态时，雨水传感器检测到降雨。ESP32-P4立即触发本地安全控制，将叶片关闭，并向云端和用户端发送降雨预警。

场景二：强光自适应遮阳

光照传感器检测到室外光照明显增强，系统自动减小叶片开启角度，降低进入室内的太阳辐射。

场景三：自然通风

室内温度较高，室外温度低于室内，空气质量良好且没有降雨时，系统自动增大叶片开启角度。

场景四：抬手无接触关窗

用户在摄像头识别区域内举起张开的手掌并保持约1秒，系统识别关窗手势，经本地安全校验后关闭百叶窗。

场景五：握拳急停

百叶窗正在运动时，用户做出握拳手势，系统立即暂停电机运动。

场景六：云端自然语言控制

用户输入：“晚上留一点通风，但不要开得太大。”

云端大模型生成睡眠通风模式，ESP32-P4限制叶片最大开启角度并执行。

场景七：危险指令拦截

正在下雨时，用户通过APP或手势要求打开百叶窗，ESP32-P4拒绝执行，并返回“降雨保护中，禁止开启”。

场景八：断网运行

网络断开后，云端自然语言功能暂时不可用，但雨水保护、光照调节、手势控制和本地自动模式继续正常运行。

功能验证方案

使用滴管模拟降雨，验证叶片自动关闭和本地响应时间；

使用台灯改变光照强度，验证百叶角度自适应调节；

使用热水袋和冰袋模拟室内外温差，验证多传感器通风判断；

在不同距离和光照条件下测试张掌、握拳和左右移动手势；

模拟普通抬手、拿水杯和从摄像头前经过，测试手势误触发率；

断开Wi-Fi，验证本地安全控制和手势操作仍能运行；

下雨状态下发送开窗指令，验证本地安全拦截；

连续运行系统，记录传感器数据、识别结果和执行日志。

应用价值

本系统能够在用户离家、突发降雨、强光照射和室内环境异常等情况下自动调节百叶窗，提高居住环境的安全性和舒适性。

无接触手势控制适用于厨房、卫生间、医院、养老机构和实验室等不便直接触摸开关的场景。

通过利用自然通风和自然采光，系统可以减少空调、新风和照明设备的使用时间，具备建筑节能潜力。

该方案采用模块化设计，可进一步扩展至空调、新风、空气净化器、照明和智能窗帘联动，具有较好的产品化和市场推广价值。